附件1

山东省高速公路项目交工阶段安全性

评价技术指南（试行）

- 范围

本文件给出了高速公路项目交工阶段的安全性评价方法、公路符合性评价、公路适应性评价、环境条件适应性评价的指导说明。

本文件适用于高速公路新建或改扩建工程项目的交工阶段安全性评价工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）

《山东省人民政府关于贯彻国发【2012】30号文件进一步加强道路交通安全工作的意见》（鲁政发【2012】36号）

山东省住房和城乡建设厅、山东省自然资源厅、山东省交通运输厅《关于加强公路工程消防设计审查验收工作的通知》（鲁建消字【2022】4号）

GB 5768  道路交通标志和标线

GB/T 37458  城郊干道交通安全评价指南

JB/T 18833道路交通反光膜

JTG  2112城镇化地区公路工程技术标准

JTG B01  公路工程技术标准

JTG B05  公路项目安全性评价规范

JTG D20  公路路线设计规范

JTG/T D21 公路立体交叉设计细则

JTG D50  公路沥青路面设计规范

JTG D81  公路交通安全设施设计规范

JTG E60  公路路基路面现场测试规程

JTG/T D81 公路交通安全设施设计细则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1交工阶段安全性评价  Safety Audit in the Delivery Stage of Expressway

在建设项目已完成主体工程和交通工程及沿线设施施工并经建设单位工程质量检测评定工程质量合格后，通车前完成的公路工程安全性评价。

3.2数字孪生技术  Digital Twin Technology

利用数字化扫描设备，通过信息采集、提取、数据分析等功能，实现公路基础设施、资产、环境及过程等实体在虚拟空间完成公路场景等价映射的技术。

3.3驾驶模拟技术  Driving Simulator Technology

利用驾驶模拟器模拟道路、环境、车辆、交通等，开展人-车-路-环境交互实验的安全性评价技术。

3.4公路符合性评价  Expressway Conformity Audit

高速公路交工阶段符合性评价是对实体项目的设计与规范符合性评价以及项目施工质量的符合性评价。

3.5公路适应性评价  Expressway Adaptability Audit

对项目主线空间连续性，隧道出入口、桥梁、立体交叉、节点连接处等特殊路段安全性，交通标志标线信息连续性等与项目安全需求实际适应情况进行评价。

3.6环境条件适应性评价  Environmental Adaptability Audit

对工程所在区域的地形、地质、气候、水文等对行车安全的影响采取处置、改善措施的实际适应性情况进行评价。

- 一般规定

  - 实施

交工阶段安全性评价的实施应满足以下要求。

- 应在主体工程和交通工程及沿线设施施工完成后开展。

- 结合施工图设计文件、设计变更和质量检测报告等文件，应由符合相应资质条件要求的单位和人员进行。

  - 评价内容

本阶段安全性评价内容包括公路符合性评价、公路适应性评价和环境条件适应性评价。

  - 评价流程

高速公路项目交工阶段安全性评价工作流程宜按图1的步骤实施。

图1 高速公路项目交工阶段安全性评价工作流程

  - 评价意见及采纳处理

    - 交工阶段安全性评价意见应严格遵循公正、及时、准确、完整等原则。

    - 建设单位（业主）应组织相关单位对评价意见和结论进行响应，并综合权衡安全、投资、效益等因素对评价意见进行逐条回复和落实。

- 评价方法

  - 开展公路符合性评价宜采用安全检查清单法、抽样调查法，对于路线符合性、隧道洞口段线形连续性及视距的符合性评价宜配合应用自然驾驶实验法开展。

- 安全检查清单法应按照《公路项目安全性评价规范》（释义手册）列出的清单进行核查，见附录A；

- 自然驾驶实验法是指在真实驾驶环境下，通过利用高精度数据采集车获取车辆在自然驾驶过程中的速度、加速度、轨迹等数据信息分析评价人-车-路-环境系统耦合作用下安全性能的实验方法。

  - 开展公路适应性评价与环境条件适应性评价工作时，宜采用自然驾驶实验、驾驶模拟等技术手段，运用数字孪生技术进行检验评估，提升评价效率和结论可靠性，推动安全性评价工作的数字化转型。

- 自然驾驶实验法是在无外部干扰驾驶状态下，通过搭载高精度数据采集系统的实验车辆，实地观测采集驾驶员真实驾驶过程，实现对高速公路交工阶段公路符合性进行评价，该技术的实施见附录B。

- 驾驶模拟技术主要是为弥补公路适应性评价过程中，实车驾驶评价手段的局限性而采取的评价技术方法，该技术的实施见附录C。

- 通过数字孪生技术与自然驾驶实验法、驾驶模拟技术的融合，搭建虚拟现实场景，一方面对驾驶员问卷调查结果和驾驶员生理、心理数据进行主观安全评价，另一方面对车辆运行数据（运行车速、车速变异系数等）进行客观安全评价，实现对高速公路符合性的复核评价。

- 公路符合性评价

  - 设计符合性评价是对实体项目与施工图设计阶段资料、现行标准规范的符合性评价。

  - 施工符合性评价主要针对实体项目施工阶段结束后，项目实际施工质量的符合性进行评价

  - 过程资料评价是针对高速公路项目工可阶段、设计阶段的安全性评价、设计变更和施工阶段安全风险评估（包括总体评估和专项风险评估）所涉及的过程资料完整性进行核实，检查是否存在有缺失或未按规范标准实施的条目。

  - 路线

    - 评价内容

- 应根据交工资料对路线平面、纵断面以及横断面关键技术参数进行设计符合性检验，必要时采取自然驾驶实验等方法实地测量相关技术参数。

- 应根据自然驾驶状况，对公路平面、纵断面视距与设计文件及标准规范的符合情况进行评价。

路线符合性评价应符合表1规定。

表1 路线符合性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价类型 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平曲线 | 平曲线半径 | 设计符合性 | 根据交工资料对平曲线半径进行设计符合性检验，必要时采取自然驾驶实验等方法实地测量半径值。 | 《公路路线设计规范》（JTG D20）“7.3圆曲线”条款 | 自然驾驶实验车 全站仪 |
| 竖曲线 | 纵坡坡度 | 设计符合性 | 根据交工资料对纵坡进行设计符合性检验，必要时采取自然驾驶实验等方法实地测量纵坡值。 | 《公路路线设计规范》（JTG D20）“8.2纵坡”条款 | 自然驾驶实验车 全站仪 |
| 横断面 | 超高 | 设计符合性 | 根据交工资料对横断面超高进行设计符合性检验，必要时采取自然驾驶实验等方法实地测量超高值。 | 《公路路线设计规范》（JTG D20）“7.5超高”条款 | 自然驾驶实验车 水准仪 |
| 视距 | 平面、纵断面视距 | 设计符合性 | 根据自然驾驶情况，结合测试车辆运行速度数据计算分析平面、纵断面视距规范符合性。 | 《公路路线设计规范》（JTG D20）“7.9视距”条款 | 自然驾驶实验车 断面测速仪 |

  - 路基和路面

    - 评价内容

- 应对路侧障碍物的处理情况进行评价。

- 应对路基、路面排水设施进行评价。

- 应对中央分隔带开口的设置情况和视距进行评价。

    - 路基和路面的符合性评价应符合表2规定。

表2 路基和路面符合性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价类型 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路侧障碍物 | 核查路侧是否存在未合理处置且可能导致事故严重后果的障碍物 | 施工符合性 | 结合运行速度，依据采用《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）附录C路侧净区宽度计算方法核查路侧是否存在未合理处置且可能导致事故严重后果的障碍物。 | 《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）附录C | 钢卷尺 |
| 排水设施 | 排水口标高是否高于路面，边沟未设盖板，凸起的拦水带、不合理的排水口或急流槽位置等。 | 设计符合性 | 用钢卷尺测量的方法查看排水口标高是否高于路面。通过实地观察的方法查看排水设施完好情况，如边沟是否设置盖板、拦水带是否突起、排水口是否合理、急流槽位置是否合理等。 | 是/否 | 钢卷尺 注水用器皿 |
|  | 排水口高程a | 施工符合性 | 每公里测两处 | 低于路面及边沟、截排水沟、急流底面高程 | 水准仪 |
|  | 横坡a | 施工符合性 | 每公里测两个断面 | 设计值±0.3 | 水准仪 |
| 路面抗滑性能a | 动态摩擦系数DFT | 施工符合性 | 首先将动态摩擦系数仪旋转圆盘提速至测试速度，然后下落至测试点，其橡胶滑溜块上施加正压力W，在路面摩擦力的作用下圆盘的速度逐渐降低直至停止，此间记录仪连续记录橡胶滑溜块和路面之间的摩擦力F，计算出该速度下测试路面动态摩擦系数。 | 《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450） ≥0.4 | 动态摩擦系数仪 |
|  | 横向力系数SFC | 施工符合性 | 首先将试验轮与行车方向设定为一定的角度（19.5°~21°），然后设定试验轮承受竖向荷载压力，行车时轮胎与路面接触产生一个横向的摩擦阻力，最后计算横向力与试验轮承受竖向荷载压力之比为横向力系数SFC。交工时，宜采用摆式测试结果作为补充检测手段，结合摆式摩擦系数和构造深度结果综合判定。 | 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017） 降雨量＞1000mm，SFC≥0.54 降雨量500mm~1000mm，SFC≥0.50 降雨量250~500mm，SFC≥0.45 | 横向力系数测试车 摆式摩擦系数仪 |
|  | 构造深度TD | 施工符合性 | 通过手动铺沙法获取路面砂所覆盖平均面积，根据体积公式测量路面表面构造深度。 | 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017） 降雨量＞1000mm，TD≥0.55 降雨量500mm~1000mm，TD≥0.50 降雨量250~500mm，TD≥0.45 | 人工铺砂仪、电动铺砂仪 |
| 中央分隔带开口的设置位置a | 核查中央分隔带开口宽度、开口护栏的安装及与中分带不同护栏形式的过渡衔接情况。 | 施工符合性 | 通过抽样核查的方法，利用测距仪现场测量中央分隔带开口宽度、开口间距，开口护栏的安装及与中分带不同护栏形式的过渡衔接情况。 | 开口间距≥2km； 开口宽度≤40m（八车道以上高速公路≤50m） | 测距仪、相机 |
| 中央分隔带开口视距 | 核查中央分隔带开口是否设置在陡坡右急弯或通视条件受限等不利位置。 | 设计符合性 | 根据自然驾驶的方法，全线核查中央分隔带开口是否设置在陡坡右急弯或通视条件受限等不利位置。 | 是/否 | 手持电子测速仪、运行速度记录仪 |
| 注：a 可引用建设单位组织的交工验收质量检测报告数据。 |  |  |  |  |  |

  - 桥梁

    - 评价内容

- 当存在桥头急弯路段时，应对相关的标志、标线、速度控制设施等进行评价。

- 应对桥梁护栏与路基护栏衔接过渡段进行评价。

- 应根据自然驾驶状况评价上跨本项目的桥梁墩台和上部结构对本项目公路视距的影响。

    - 桥梁的符合性评价应符合表3规定。

表3 桥梁符合性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价类型 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁护栏与路基护栏衔接过渡段 | 核查桥梁护栏与路基护栏衔接过渡情况，检查护栏过段长度、护栏过渡搭接外观，检查桥梁护栏与左转弯挖方路段防护 | 设计符合性 | 采取抽样调查的方法进行实地观察，核查桥梁护栏与路基护栏衔接过渡情况，检查护栏过渡段长度、护栏过渡搭接外观是否符合设计图纸或现行规范要求。检查桥梁护栏与左转弯挖方路段是否存在防护缺口。 | 《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81）（附录C. 2.17） | 测距仪、照相机 |
| 桥面系a | 构造深度 | 施工符合性 | 长度不大于200m时测5处；每增加100m，增加1处。 | 满足设计要求 | 铺沙法 |
|  | 横坡 |  | 每200m测两个断面 | 设计值±0.3 | 水准仪 |
|  | 桥头跳车 |  | - 测点位置选择 以桥头或桥尾伸缩缝为起点，桥梁方向的测线长度宜为20~50m，路面方向的测线长度宜为60m~80m，可根据实际情况进行调整； 桥梁方向测点位置按如下选定: 以伸缩缝为起点，最大间距5m，宜为2m，确定各测点。 路面方向测点位置按如下选定： 以伸缩缝为起点，前10m各测点最大间距为0.5m;10m~20m各测点最大间距为1m;20m~40m各测点最大间距为2m，40m以后各测点最大间距为5m，确定各测点。 - 高程测量 使用水准仪，以伸缩缝位置为相对零点，测量其他个测点相对高差 | - 当相对高差△h＞5cm，可判定为桥头跳车 - 当桥头路面跳车程度△h<5cm)，采用桥梁搭板末端最大沉降量进一步判定。 当搭板长度为8m时，△h＞5cm，即为桥头跳车;当搭板长度为5m时，△h>3cm 即为桥头跳车; | 50m钢卷尺、水准仪 |
| 上跨本项目的桥梁墩台和上部结构对本项目视距影响 | 核查影响视距的桥墩或桥台 | 设计符合性 | 通过自然驾驶的方法全线核查影响视距的桥墩或桥台，结合施工图设计、断面运行速度进一步核查视距规范符合性。 | 《公路路线设计规范》（JTG D20）“7.9视距”条款 | 自然驾驶实验车、手持电子测速仪、运行速度记录仪 |
|  | 上跨桥梁净空高度a | 施工符合性 | 尺量法检测 | 不小于设计净空 | 激光测距仪 |
| 上跨本项目桥梁墩台的防护设施 | 核查桥梁墩、台防护与立面标记、警示标线设置情况，核查桥墩的防护情况 | 设计符合性 | 采取抽样调查的方法进行实地观察，核查桥梁墩、台防护与立面标记、警示标线设置情况。核查桥墩的防护情况，评价是否符合设计或规范要求。 | 立面标记：高度≥2.5m，斜线倾角应为45°，线宽均应为15cm，设置宽度≥30cm。 | 摄像机、照相机、钢卷尺 |
| 注：a 可引用建设单位组织的交工验收质量检测报告数据。 |  |  |  |  |  |

  - 隧道

    - 评价内容

- 应根据自然驾驶状况，对隧道洞口段视距进行评价。

- 应对隧道进出口路面的防滑过渡和排水设施进行评价。

- 应对隧道洞口检修道端头与洞外护栏的衔接过渡进行评价。

- 应根据自然驾驶状况，评价隧道照明的实际效果，并对洞口眩光的情况进行评价。

- 应对隧道监控、通风、消防等设施的设置情况进行评价。

    - 隧道的符合性评价应符合表4规定。

表4 隧道符合性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价类型 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞口段线形连续性及视距 | 隧道洞口外可能存在影响视距的小半径圆曲线或竖曲线，核查视距规范符合性。 | 设计符合性 | 结合施工图设计、断面速度(测试车通过断面时的速度)进一步核查视距规范符合性； | 参考《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）“4.5.1运行速度协调性评价标准”条款 | 自然驾驶实验车 手持电子测速仪 运行速度记录仪 |
| 洞口内外标志、标线、视线诱导设施 | 标志、标线、视线诱导设施 | 设计符合性 | 通过全线核查的方法实地观察： 标志：隧道信息标志、紧急电话标志、疏散指示标志、人行横通道标志、车行横通道标志、紧急停车带位置提示标志、限速标志等；标线：标线位置、车行道分界线虚实类型、导流线、立面标记等； 视线诱导设施：隧道检修道侧壁和隧道侧壁轮廓标、轮席带、曲线路段视线诱导标等。 | / | 摄像机 照相机 |
| 隧道进出口路面的防滑过渡 | 通过核查施工图设计文件，对隧道进出口路面材料和结构以及路面的防滑措施进行核查。结合自然驾驶和现场踏勘情况对隧道进出口路面材料的一致性和防滑过渡措施、过渡段长度进行评价，对于存在的问题提出改进要求。 | 施工符合性 | 首先将仪器旋转圆盘提速至测试速度，然后下落至测试点，其橡胶滑溜块上施加正压力W，在路面摩擦力的作用下圆盘的速度逐渐降低直至停止，此间记录仪连续记录橡胶滑溜块和路面之间的摩擦力F，计算出该车速下测试路面动态摩擦系数。 | ≥0.4 | 动态摩擦系数仪 |
|  |  |  | 通过手动铺沙法获取路面砂所覆盖平均面积，根据体积公式测量路面表面构造深度。 | 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50）第五页 | 手工铺砂仪或电动铺砂仪 |
| 洞口检修道端头与洞外护栏衔接过渡 | 核查护栏向隧道内的过渡的渐变率和平顺过渡情况。核查中央分隔带护栏与隧道入口的平顺衔接情况以及曲线段隧道出口波形梁护栏与隧道壁搭接情况。 | 设计符合性 | 采取抽样调查的方法进行实地观察，核查护栏向隧道内过渡的渐变率和平顺过渡情况，包括桥梁混凝土护栏与过渡翼墙衔接、路基波形梁护栏与洞口过渡翼墙衔接等。核查中央分隔带护栏与隧道入口的平顺衔接情况以及曲线段隧道出口波形梁护栏与隧道壁搭接情况。 | 《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81)（附录C.2.16） | 照相机 |
| 洞口内外排水 | 调查隧道洞口入口或出口处积水情况；调查隧道内路侧边沟槽盖板、沉沙井盖、中心水沟检查井盖与路面齐平情况；调查隧道内是否有明显渗水影响路面湿滑情况； | 施工符合性 | 采取抽样调查的方法进行实地观察，核查隧道洞口入口或出口处是否存在积水情况；抽样调查隧道内路侧边沟槽盖板、沉沙井盖、中心水沟检查井盖是否与路面齐平；抽样调查隧道内是否有明显渗水影响路面湿滑情况。 | 是/否 | 照相机 |
|  | 若入口段为混凝土护栏，核查泄水孔的设置和排水情况。 | 设计符合性 | 若入口段为混凝土护栏，应抽样核查泄水孔的设置和排水情况。 |  |  |
| 机电设施系统功能和有效性a | 通风设施：测试通风方案设计；通风环境监测设施种类、数量；隧道火灾临界风速；手动控制和自动控制系统 | 施工符合性 | 采取抽样调查的方法进行实地观察，核查网通电测试通风方案设计效果；抽样调查通风环境监测设施(CO检测器、能见度检测器、风速风向检测器、NO2检测器等)种类、数量是否齐全；核查交工检测报告中测试的隧道火灾临界风速；抽查运行方式，测试手动控制和自动控制系统是否正营运转。 | 是/否 | 通风：风速仪； 照明：亮度计； |
|  |  |  | CO传感器测量误差应用CO浓度测量比对法a | 设计值±1ppm |  |
|  |  |  | 烟雾传感器测量误差应用能见度测量比对法a | 设计值±0.0002m-1 |  |
|  |  |  | 报警按钮与警报器的联动功能采用功能验证方法a | 按下按钮后触发警报器启动 |  |
|  | 照明设施：评价隧道和隧道群“黑洞、白洞效应”、隧道洞外亮度L20、东西方向眩光影响程度；评价隧道入口段、过渡段、中间段、出口段、紧急停车带的照明效果，包括实际亮度，路面亮度总均匀度、路面中线亮度纵向均匀度、频闪等设计参数；评价光源显色指数、色温；测试调光方案；隧道内光环境诱导设施效果；隧道应急照明实际效果和异常交通工况适用性。 |  | 通过自然驾驶的方法，评价隧道和隧道群“黑洞、白洞效应”、隧道洞外亮度L20、东西方向眩光影响程度；自然驾驶评价隧道入口段、过渡段、中间段、出口段、紧急停车带的照明效果，包括实际亮度，路面亮度总均匀度、路面中线亮度纵向均匀度、频闪等设计参数是否符合正常交通工况要求；评价光源显色指数、色温是否满足驾驶安全需求；联网通电测试调光方案效果，核查是否满足驾驶安全需求；核查隧道内光环境诱导设施效果，包括隧道壁腰线、诱导标记、车行道标线、轮廓带及其他诱导设施等；核查隧道应急照明实际效果和异常交通工况适用性。 | 是/否 |  |
|  | 监控设施、交通控制及诱导设施：交通监测设施；评价隧道入口段、过渡段、中间段、出口段、紧急停车带的照明效果，包括抽查交通控制及诱导设施；监控设施设置方案。 |  | 根据抽样调查方式，通过现场观察的方法核查交通监测设施(视频事件检测器、摄像机、视频监视器等监控设施)是否正常工作；自然驾驶评价隧道入口段、过渡段、中间段、出口段、紧急停车带的照明效果，包括抽查交通控制及诱导设施:交通信号灯、车道指示器、可变信息标志是否正常工作；结合数据采集和中央控制系统对驾驶安全需求，评价监控设施设置方案。 | 是/否 |  |
|  | 洞内路面平均亮度（入口段、过渡段、中间段、出口段）a |  | 依据《公路机电工程测试规程》（JTG/T 3520）中T 8602隧道路面亮度测试。 | 不小于设计值 |  |
|  | 洞内路面亮度总均匀度a |  |  | ≥0.3 |  |
|  | 路面亮度纵向均匀度a |  |  | ≥0.5 |  |
|  | 洞口内外亮度比a |  |  | ≥0.6 |  |
|  | 火灾探测设施和消防设施：隧道内火灾探测报警设施功能和可靠性；隧道内消防设施功能和外观质量、消防通道疏散功能；消防设施设置方案 |  | 根据抽样调查方式，通过现场观察的方法核查隧道内火灾探测报警设施功能和可靠性，主要包括：火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、火灾声光报警器；抽查隧道内消防设施功能和外观质量、消防通道疏散功能:消防设施包括灭火器、防火门、防火卷帘、消防水池、消防水泵、消火栓及配套设施、固定式水成膜泡沫灭火装置等；结合数据采集和中央控制系统对驾驶安全需求，评价消防设施设置方案。 | 是/否 |  |
|  | 供配电设施：应急电源设备和可供电时间、电力监控系统；正常供配电的系统稳定运行情况 |  | 根据抽样调查方式，通过现场观察的方法核查应急电源设备和可供电时间、电力监控系统运行情况；抽查正常供配电的系统稳定运行情况。 | 是/否 |  |
|  | 机电工程组合：隧道通风、照明、消防、监控、供配电联动功能；紧急电话设施及隧道广播设施；中央控制管理系统 |  | 根据抽样调查方式，通过现场观察的方法核查隧道通风、照明、消防、监控、供配电联动功能；抽查紧急电话设施及隧道广播设施功能和有效性；评价中央控制管理系统功能。 | 是/否 |  |
| 注：a 可引用建设单位组织的交工验收质量检测报告数据。 |  |  |  |  |  |

  - 互通式立体交叉

    - 应根据自然驾驶状况，对分、合流鼻端的通视情况、相邻互通式立体交叉间距以及与沿线设施间距等的设计符合情况进行评价。

    - 互通式立体交叉符合性评价应符合表5规定。

表5 互通式立体交叉符合性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价类型 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分流、合流鼻端的识别视距、连接部通视情况、匝道视距 | 对分流、合流鼻端的识别视距、连接部通视情况、匝道视距进行评价 | 设计符合性 | 通过现场踏勘观察的方法，进行全线调查各互通区是否存在通视有障碍情况，结合自然驾驶断面运行速度分析进一步核查分流鼻端识别视距和合流鼻端通视三角区、匝道视距的规范符合性。 | 《公路路线设计规范》（JTG D20）“7.9视距”条款 | 断面运行速度调查：手持电子测速仪、GPS运行速度记录仪；自然驾驶实验车、驾驶模拟器 |
| 车道连续性和车道平衡 | 应调查自然驾驶司乘人员，评价车道连续性，评价车道平衡对安全的影响。 | 设计符合性 | 通过现场观察的方法，列出主线段车道数变化断面位置，评价变化位置规范符合性。 | 《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）“4.5.1 运行速度协调性评价标准”条款 | 自然驾驶实验车、手持电子测速仪、GPS运行速度记录仪 |
| 相邻互通式立体交叉之间的间距、互通式立交与服务区（停车区）、观景台、隧道、加油站（加气站）、检查站、同向分离式断面起终点、U型转弯、避险车道等设施之间的间距 | 应根据自然驾驶状况与司乘人员感受，评价相邻互通式立体交叉之间的间距、互通式立交与服务区（停车区）、观景台、隧道、加油站（加气站）、检查站、同向分离式断面起终点、U型转弯、避险车道等设施之间的间距对安全的影响。 | 设计符合性 | 通过自然驾驶的方法判断互通式立交与其他设施的间距较小的路段，核查间距的规范符合性。 | 《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）“4.5.1运行速度协调性评价标准”条款 | GPS运行速度记录仪、自然驾驶实验车、驾驶模拟器 |

  - 交通工程及沿线设施

    - 标志评价应符合下列规定：

- 结合施工图设计文件，对各类标志版面信息、位置等设计符合情况进行评价。

- 结合施工图设计及变更文件，对交通标志的设置位置进行评价。

- 对标志反光膜逆反射系数和标志净空高度进行评价。

    - 标线评价应符合下列规定：

- 对位于中央分隔带或计算路侧净区内的桥墩、隧道洞口、设施立柱等设置的立面标记进行评价。

- 对禁止超车路段的标线设置情况进行评价。

- 对标线实际逆反射亮度系数、抗滑值进行施工质量的符合性评价。

    - 护栏评价应符合下列规定：

- 对护栏的设置情况进行评价。

- 对分流鼻端的防撞设施进行评价。

- 高填方、路侧临水或临崖等险要路段，临近村庄路段，与其他道路、铁路、油气管道并行路段，陡坡急弯路段等，宜对其路侧采取的防护设施进行评价。

- 对护栏各部分构件实际施工质量的符合情况进行评价。

    - 防眩设施评价应符合下列规定：

- 对防眩设施的设置情况进行评价。

- 在夜间检查防眩板的防眩效果。

    - 当项目跨越铁路、通航河流、交通量较大的其他公路时，应对其桥梁的防落网进行评价。

    - 应核查收费站的排水设施实际排水效果进行评价。

    - 应对港湾式紧急停车带的交通安全设施进行评价。.

    - 交通工程及沿线设施的符合性评价应符合表6规定。

表6 交通工程及沿线设施符合性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价类型 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标志 | 对各类交通标志版面信息、位置等设计符合情况进行评价； | 设计符合性 | 对警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、告示标志等进行分类评价。 | 《道路交通标志和标线》（GB 5768.2） | 摄像机、自然驾驶实验车、驾驶模拟器 |
|  |  | 施工符合性 | 结合施工图设计及变更文件，对交通标志的设置位置进行评价，避免实施位置与设计位置差异过大。同时应避免交通标志侵入建筑限界。 |  |  |
|  | 标志反光膜逆反射系数a | 施工符合性 | 通过测量标志反光膜的逆反射系数，评价标志的反光性能 | 依据《道路交通标志和标线》（GB 5768.2）、《道路交通反光膜》（JB/T 18833）。 | 逆反射系数测试仪 |
|  | 标志净空高度a |  | 通过测量标志板下缘至路面最不利点的净空高度，保证车辆行驶过程中避免刮蹭标志板，造成安全事故。 | 不小于5.5m | 激光测距仪 |
| 标线 | 位于中央分隔带或计算路侧净区内的桥墩、隧道洞口、设施立柱等设置的立面标记；禁止超车路段的标线设置情况。 | 设计符合性 | 采用抽样调查方法，评价在急弯陡坡路段、路面宽度渐变段、特大桥梁路段、隧道路段、互通立交、平面交叉等重要路段标线是否施划正确或者缺失。 | 《道路交通标志和标线》（GB 5768.3） | 钢卷尺、测距仪等。 |
|  | 逆反射亮度系数a | 施工符合性 | 通过标线逆反射测量仪测得标线逆反射亮度系数，评价标线反光性能是否符合规范及设计要求。 | 不小于设计要求 | 标线逆反射测量仪 |
|  | 抗滑值（含常规标线、抗滑标线、彩色防滑路面标线）a |  | 采用摆式摩擦系数测试仪检测标线抗滑指标 | ≥45BPN | 摆式摩擦系数测试仪 |
| 护栏 | 护栏的设置情况；分流鼻端的防撞设施；路侧采取的防护设施；中央分隔带临时护栏、活动护栏设置情况。 | 施工符合性 | 采用抽样检查的方法，核查路侧高填方路段护栏设置情况，核查防护等级规范是否与填方高度相匹配、填挖交界处护栏设置情况、桥梁护栏过渡段设置情况、隧道入口护栏衔接过渡设置情况、护栏的端头处理情况、防撞垫防护等级、固定安装情况等、中央分隔带护栏的设置情况。 | 是/否 | 照相机、钢卷尺、测距仪 |
|  | 梁板基底金属厚度a | 施工符合性 | 依据《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1和《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2 | 两波：3.0mm（0，+0.18）4（0，+0.22） 三波：3.0mm（-0，+不限定），3.0（-0，+不限定） | 板厚千分尺、涂层测厚仪 |
|  | 梁钢护栏立柱壁厚a |  |  | 4.5（-0.25，+不限定） 6.0（-0.3，+不限定） | 壁厚千分尺、涂层测厚仪 |
|  | 立柱埋入深度a |  | 立柱埋深测量仪检测或拔出尺量法，每公里测5处 | 不小于设计要求 | 立柱埋深测量仪、钢卷尺 |
|  | 横梁中心高度a |  | 尺量法，每公里测5处 | 设计值±20mm | 钢卷尺、水平尺 |
|  | 螺栓终拧扭矩a |  | 扭力扳手检测，每公里每侧测5处 | 设计值±10% | 扭力扳手 |
| 防眩设施 | 防眩设施的设置情况 | 设计符合性 | 通过抽样检查的方法，评价现场防眩设施是否存在明显缺陷（如防眩设施缺失、防眩效果不佳、绿化防眩设施是否影响安全等）。 | 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81） | 摄像机、钢卷尺、测距仪 |
|  | 防眩板安装高度a | 施工符合性 | 应用尺量法，按照每公里测10处防眩板安装高度进行评价。 | 设计值±10mm | 钢卷尺 |
|  | 防眩板设置间距a |  | 应用尺量法，按照每公里测10处防眩板设置间距进行评价。 | 设计值±10mm | 钢卷尺 |
| 视线诱导设施 | 核查现场匝道、中央分隔带开口、隧道侧壁、曲线路段视线诱导设施。 | 设计符合性 | 通过抽样检查方式，核查现场匝道、中央分隔带开口、隧道侧壁、曲线路段视线诱导设施是否存在明显缺陷，如诱导设施缺失、安装不符合要求。 | 是/否 | 摄像机、照相机、测距仪等 |
|  | 安装角度a | 施工符合性 | 应用尺量法，按照每公里测5处安装角度进行评价。 | 设计值±5 | 万能角度尺 |
|  | 反射器高度a |  | 应用尺量法，按照每公里测5处反射器高度进行评价。 | 设计值20 | 钢卷尺、水平尺 |
| 防落网 | 桥梁防落网 | 设计符合性 | 当桥梁跨越高铁、铁路、航道、公路和建筑物时，采用实地踏勘的方法评价防落物网纵向防护范围设置是否符合要求，防落网是否遗漏或缺失等。 | 是/否 | 摄像机 |
| 收费站 | 收费站排水设施 | 施工符合性 | 调查收费广场是否存在排水缓慢或积水现象。 | 是/否 | 照相机、测距仪 |
| 港湾式紧急停车 带 | 对港湾式紧急停车带的交通安全设施进行评价 | 设计符合性 | 通过实地观察的方法，评价港湾式紧急停车带设置位置是否符合规范。 | 是/否 | 摄像机、照相机、测距仪、驾驶模拟器 |
| 注：a 可引用建设单位组织的交工验收质量检测报告数据。 |  |  |  |  |  |

- 公路适应性评价

  - 公路适应性评价应符合下列规定

    - 应根据自然驾驶实验采集的运行速度情况，评价项目线形空间连续性情况。

    - 应结合自然驾驶实验情况，对隧道出入口、立体交叉等特殊路段或节点连接处安全性与实际驾驶安全需求的适应性进行评价。

    - 应结合自然驾驶情况，交通标志标线信息连续性以及沿线设施设置的安全性实际安全需求适应情况进行评价。

  - 线形连续性

    - 结合实地驾驶状况，对路线平、纵线形的连续性、协调性以及横断面过渡的顺畅性进行评价。

    - 路线适应性评价应符合表7规定。

表7 路线适应性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平纵线形 | 平纵线形的连续性、协调性 | 路线平、纵线形的连续性和协调性宜利用自由流条件下自然驾驶车辆运行速度进行评价。驾驶车辆往返行程不宜少于3次，提取车辆运行速度数据，判断运行速度是否有突变、是否有急刹车等驾驶行为。 横断面过渡的顺畅性一般根据用过渡路段所在位置前后一定长度范围内车辆的路段运行速度连续性进行评价。 | 参考《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）“4.5.1”条款； 不良：¦Δv85-vD¦≥20km/h | 自然驾驶实验车 驾驶模拟器 |
| 横断面过渡 | 横断面过渡的顺畅性 |  |  |  |

  - 特殊路段

    - 隧道

- 应结合自然驾驶状况，对隧道洞口段线形连续性。

- 隧道适应性评价应符合表8规定。

表8 隧道适应性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞口段线形连续性及视距 | 核查隧道洞口内外侧3s行程范围内平、纵线形；洞口视线诱导设施和速度控制设施等设置情况。 | 通过自然驾驶的方法评价洞口内外侧平、纵线形；抽样核查洞口视线诱导设施和速度控制设施等设置情况。 | 参考《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）“4.5.1运行速度协调性评价标准”条款 | 自然驾驶实验车 手持电子测速仪 运行速度记录仪 |

    - 互通式立体交叉

- 应根据自然驾驶实验，对出入口加(减)速车道有效长度、匝道的速度协调性、车道连续性和平衡性以及相邻设施间距安全性等适应情况进行评价。

- 应根据自然驾驶实验，对互通式立体交叉出口标志、标线等信息连续性适应情况进行评价。

- 互通式立体交叉适应性评价应符合表9规定。

表9 互通式立体交叉适应性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出入口加（减）速车道有效长度、辅助车道长度、交织区长度、主线与匝道相邻出入口间距，以及匝道运行速度过渡段长度 | 对出入口加（减）速车道有效长度、辅助车道长度、交织区长度、主线与匝道相邻出入口间距，以及匝道运行速度过渡段长度进行评价 | 通过自然驾驶的方法，核查变速车道长度、辅助车道长度、交织区长度、主线与匝道相邻出入口间距、匝道运行速度过渡段长度，是否满足安全行驶需求。 驾驶实验车通过变速车道段、交织段等速度和加速度特征参数，结合现场安全设施和管理设施布设情况，对于速度梯度大、试验车速度与设计速度、限速相差大的路段进行评价。 | 《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）“4.5.1运行速度协调性评价标准”条款 | 自然驾驶实验车、测距仪、手持电子测速仪、GPS运行速度记录仪 |
| 车道连续性和车道平衡 | 应调查自然驾驶司乘人员，评价车道连续性，评价车道平衡对安全的影响。 | 通过现场观察的方法，列出主线段车道数变化断面位置，调查试验车辆司乘人员断面突变处是否会导致错误判断，核查基本车道数连续、车道数平衡是否符合要求。 | 《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）“4.5.1 运行速度协调性评价标准”条款 | 自然驾驶实验车、手持电子测速仪、GPS运行速度记录仪 |
| 出口预告标志位置、数量、信息量、视认效果、信息准确性、版面形式、及其与渠化标线配合的诱导效果等 | 应根据自然驾驶状况与司乘人员感受，对出口预告标志位置、数量、信息量、视认效果、信息准确性、版面形式、及其与渠化标线配合的诱导效果等进行评价。 | 通过实地观察的方法复核与司乘人员在变道驶出过程中的驾驶信息需求一致，重点核查标志信息视认、路径诱导、安全变道行驶所涉及的标志，从设置数量、位置、视认效果、信息量、信息准确性、版面形式及其与渠化标线配合的诱导效果等方面评价。 | 《道路交通标志和标线》（GB 5768.2） | 摄像机、自然驾驶实验车 |
| 相邻互通式立体交叉之间的间距、互通式立交与服务区（停车区）、观景台、隧道、加油站（加气站）、检查站、同向分离式断面起终点、U型转弯、避险车道等设施之间的间距 | 应根据自然驾驶状况与司乘人员感受，评价相邻互通式立体交叉之间的间距、互通式立交与服务区（停车区）、观景台、隧道、加油站（加气站）、检查站、同向分离式断面起终点、U型转弯、避险车道等设施之间的间距对安全的影响。 | 根据试验车速度和加速度特征参数，结合现场安全设施和管理设施布设情况，对速度梯度大、试验车速度与设计速度、限速相差大的路段评价。 | 《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）“4.5.1运行速度协调性评价标准”条款 | GPS运行速度记录仪、自然驾驶实验车、驾驶模拟器 |
| 交通工程及沿线设施的综合设置效果 | 位于连续下坡路段、桥隧等设施密集路段、与城市公路或与地下隧道衔接路段时，或采用复合式/立体式断面等交通条件复杂的互通式立体交叉，应重点对交通工程及沿线设施的综合设置效果进行评价。 | 结合运行速度连续性协调性分析司乘人员在复杂互通区段内行驶、换车道、驶入、驶出操作时的心理感受，评价交通工程及沿线设施设置的综合效果是否满足驾驶安全需求。 | 《公路项目安全性评价规范》（JTG B05）“4.5.1运行速度协调性评价标准”条款 | 手持电子测速仪、GPS运行速度记录仪；驾驶模拟器 |

  - 交通工程及沿线设施

    - 标志评价应符合下列规定：

- 在现场对标志的设置效果和位置进行评价。

- 根据路网情况和自然驾驶状况，对标志信息的准确性、连续性进行评价。

- 对标志的信息量进行评价。

- 对标志与对应标线信息的一致性进行评价。

- 评价树木、边坡绿化构筑物、广告牌等对标志视认效果的影响。

- 根据自然驾驶状况评价标志在夜间的视认效果。

    - 标线评价应符合下列规定：

- 根据自然驾驶状况，对标线在夜间的视认和诱导效果进行评价。

- 对标线功能与实际驾驶安全需求的适应情况进行评价。

    - 应对护栏的总体设置与实际驾驶安全需求的适应情况进行评价。

    - 应对防眩设施设置与实际驾驶安全需求的适应情况进行评价。

    - 应对视线诱导设施设置效果以及隧道内自发光视线诱导设施闪烁效果的适应性进行评价。

    - 应对收费站交通安全设施和管理设施与实际驾驶安全需求的适应情况进行评价。

    - 应对服务区、停车区内的标志和标线连续性、合理性等进行评价。

    - 应对港湾式紧急停车带的交通安全设施进行评价。.

    - 连续上坡路段、连续长陡下坡路段、长下坡接小半径曲线路段、长大隧道群路段、桥隧相连路段、隧道与互通式立体交叉相连路段、气象灾害多发路段、路侧干扰严重路段、路侧险要路段等，应对其交通工程及沿线设施的综合设置进行评价。

    - 可对限速方案进行评价，重点评价受公路几何线形、构造物、路侧干扰和气象条件等影响的受限路段限速值。

    - 交通工程及沿线设施的适应性评价应符合表10规定。

表10 交通工程及沿线设施适应性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标志 | 交通标志的设置效果、设置位置、标志信息的准确性和连续性、版面信息量、标志与标线配合设置情况、视认效果等 | 通过自然驾驶的方法，对标志现场评价。结合评价人员和自然驾驶人员直观感受检查各种标志的视认效果。通过现场观察的方法，核查是否存在标志之间、标志与监控外场设备之间、标志与跨线桥等构造物之间是否存在相互遮挡情况。交通标志版面布置应在一定的程度上保持一致性，避免过多变化，同时需注意标志版面布置的美观和协调。对标志信息评价时可预先设置行驶路径，对行驶路径上交通标志信息的一致性和连续性、交通标志信息的指引效果进行评价。 通过自然驾驶的方法，评价交通标志和标线配合设置情况，不仅包括相同含义的标志和标线的配合情况，还包括不同类型标志和标线在设置位置上的配合情况。 | 《道路交通标志和标线》（GB 5768.2） 交通标志信息量评价可按《国家公路网交通标志调整工作技术指南》的有关规定及评价人员经验确定。 | 摄像机、自然驾驶实验车、驾驶模拟器 |
|  | 夜间视距 | 夜间条件下，驾乘人员驾驶车辆沿各车道行驶，测量出可清晰、正确辨识出标志信息的最小可视距离。 | 不小于50m | 自然驾驶实验车、激光测距仪 |
| 标线 | 标线的视认和诱导效果；标线功能与实际驾驶安全需求的适应性。 | 通过自然驾驶的方法，调查标线设置视认效果是否满足驾驶安全需求。评价车道边缘线振动标线、纵向减速标线、横向减速标线、地面文字标记等是否满足驾驶安全需求。 | 《道路交通标志和标线》（GB 5768.3） | 钢卷尺、测距仪等。 |
| 护栏 | 护栏的总体设置效果 | 通过自然驾驶和现场踏勘相结合方法，评价现场护栏的总体设置效果是否与设计预期一致。 | 是/否 | 照相机、钢卷尺、测距仪 |
| 防眩设施 | 防眩设施设置与实际驾驶安全需求的适应情况。 | 抽查桥梁与路基连接处、中央分隔带开口、临近平交口防眩设施处理是否符合驾驶安全需求，对防眩存在的问题进行评价 | 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81） | 摄像机、钢卷尺、测距仪 |
| 视线诱导设施 | 视线诱导设施设置效果以及隧道内自发光视线诱导设施闪烁效果进行评价 | 通过自然驾驶，核查视线诱导设施效果，是否符合驾驶安全需求。抽样检查隧道内自发光视线诱导设施的闪烁效果。 | 是/否 | 摄像机、照相机、测距仪等 |
| 收费站 | 收费站的交通安全设施和管理设施 | 采用实地踏勘的方法评价进出收费站的标志、收费通道标志（ETC、MTC）、标线是否满足驾驶人提前预判和驾驶安全需求；抽查收费岛、收费亭防护设施、诱导设施是否满足驾驶人提前预判和驾驶安全需求；抽查收费通道驾驶人通视情况；核查监控设施数量或设置位置是否满足驾驶人提前预判和驾驶安全需求。 | 是/否 | 照相机、测距仪 |
| 服务区、停车区 | 服务区、停车区的标志和标线 | 抽查进出服务区、停车区进口、出口标志、标线是否驾驶安全需求；抽查服务区或停车区内部布局与外部道路衔接的交通组织是否满足司乘辨识和安全通行。 | 是/否 | 摄像机、照相机、测距仪、驾驶模拟器 |
| 港湾式紧急停车带 | 对港湾式紧急停车带的交通安全设施进行评价 | 通过实地观察的方法，评价是否符合安全驾驶需求；核查标志、标线设施是否满足驾驶人提前预判和驾驶安全需求。 | 是/否 | 摄像机、照相机、测距仪、驾驶模拟器 |
| 重点路段 | 连续上坡路段、连续长陡下坡路段、长下坡接小半径曲线路段、长大隧道群路段、桥隧相连路段、隧道与互通式立体交叉相连路段、气象灾害多发路段、路侧干扰严重路段、路侧险要路段等，对其交通工程及沿线设施的综合设置进行评价。 | 通过实地观察的方法，核查交通安全设施（标志、标线、护栏、视线诱导等）、交通工程设施、沿线设施（服务区、停车区、货车检查站、收费站、治超站）等设施的综合设置效果是否满足风险预警、防控管控、应急救援等安全需求。 综合设置效果、风险预警、防控管控措施、应急救援等安全需求主要考虑如下： 交通工程设施（通风、照明、消防、气象、监控、通信、救援）等综合设置是否达到大多数司乘人员设计预期效果； 核查服务区、停车区、货车检查站、收费站、治超站等场区车辆检查、货车淋水制动设施、宣传教育设施是否与设计一致； 核查交通违法管控设施，如速度管理（区间测速）、车道管理配套设施是否与设计一致； 核查路面重要技术指标如抗滑技术参数检测结果。 | 是/否 | 摄像机、照相机； 测距仪； 自然驾驶实验车 、驾驶模拟器 |

- 环境条件适应性评价

  - 宜根据工程项目的地形、地质条件特点，分析可能对行车安全带来的不利影响，评价相应处置措施在行车安全风险控制上的适应性。

    - 项目沿线长大纵坡、高填深挖等特殊路段，宜评价采取的安全改善措施与驾驶需求的适应性。

    - 宜评价项目采空、岩溶等不良地质路段采取的改善措施与实际驾驶安全需求的适应性。

  - 宜根据工程项目所在地气候特点，结合项目主要技术指标、构造物分布等评价影响行车安全的不利气候条件，评价为克服不利气候条件所采取的改善措施的适应性。

    - 大雾、团雾等严重影响安全驾驶特殊路段，宜评价采取的改善措施与驾驶安全需求的适应性。

    - 宜评价受冰雪天气影响严重路段采取的改善措施与实际驾驶安全需求的适应性。

    - 受强降雨影响易造成路面积水或排水不畅路段，宜评价采取的改善措施的适应性。

    - 宜评价受横风等其它不良天气影响严重路段采取的改善措施与实际驾驶安全需求的适应性。

    - 环境条件适应性评价应符合表11规定。

表11 环境条件适应性评价

| 评价项目 | 评价内容 | 评价方法 | 评价标准 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长大纵坡、高填深挖等特殊路段、不良地质路段 | 结合项目设计资料及所在区域地形、地质条件，重点对长大纵坡、高填深挖等特殊路段及采空、岩溶等不良地质路段的交通安全设施、监测预警、应急预案等适应性情况进行核查。 | 资料核查、现场踏勘 | 《道路交通标志和标线》(GB 5768.3)、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81)等 | 照相机、摄像机等 |
| 易发生强降雨、暴风雪、横风、团雾、等极端天气路段或节点 | 结合项目设计资料及区域极端天气历史资料，重点对易受强降雨、暴雪、横风、团雾、等极端天气影响的路段或节点范围内交通安全设施设置情况是否适应当地气候环境进行核查。 | 资料核查、现场踏勘 | 《道路交通标志和标线》(GB 5768.3)、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81)等 | 照相机、摄像机等 |

- 评价结论

  - 评价结论内容宜包括交工阶段公路符合性评价结论、公路适应性评价结论、环境条件适应性评价结论。

  - 安全改进建议侧重于完善交通安全设施或提出管理对策。

  - 宜根据实施的难易程度，提出安全改进建议和管理对策的实施顺序，或提出分期实施建议。

- 附录A

- 安全检查清单

| 序号 | 评价项目 | 存在问题和相关路段 | 改进要求和建议 | 改进 次序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性分析 |  |  |  |
| 1.1 | 施工图设计审查意见中与行车安全相关部分是否执行？ |  |  |  |
| 1.2 | 若在施工图设计阶段进行过安全性评价，其结论响应情况如何？ |  |  |  |
| 2 | 路线 |  |  |  |
| 2.1 | 平面、纵断面线形组合和横断面过渡段是否存在线形不协调的路段？ |  |  |  |
| 2.2 | 相邻路段的速度是否存在突变？ |  |  |  |
| 2.3 | 是否存在视距不足路段？ |  |  |  |
| 2.4 | 是否存在树木、标志牌等造成视线不连续或误导视线？ |  |  |  |
| 3 | 路基和路面 |  |  |  |
| 3.1 | 路侧 |  |  |  |
| 3.1.1 | 不设置路侧护栏时，路侧净区内的障碍物是否已经清除？ |  |  |  |
| 3.1.2 | 无法清除的障碍物是否设置了防护设施？ |  |  |  |
| 3.2 | 路面 |  |  |  |
|  | 施工后的行车道、路肩是否清理干净？ |  |  |  |
| 3.3 | 排水设施 |  |  |  |
| 3.3.1 | 路面排水和路基排水是否畅通？ |  |  |  |
| 3.3.2 | 当边沟或排水沟采用盖板时，盖板是否完整？ |  |  |  |
| 3.3.3 | 超高平坡段的排水是否顺畅？ |  |  |  |
| 4 | 桥梁 |  |  |  |
| 4.1 | 桥梁护栏与路基护栏是否设置了过渡段？护栏过渡是否存在防护缺陷或漏洞？ |  |  |  |
| 4.2 | 当其他公路的桥墩、台位于本项目公路路侧净区内时，是否设置了防护措施？ |  |  |  |
| 4.3 | 其他公路的上跨桥梁的桥墩、台是否对本项目公路视距造成影响？ |  |  |  |
| 4.4 | 是否存在侧风影响严重的桥梁？是否采取了相应的安全措施？ |  |  |  |
| 5 | 隧道 |  |  |  |
| 5.1 | 隧道洞口视距能否满足安全要求？ |  |  |  |
| 5.2 | 隧道洞口检修道端头与洞外护栏衔接过渡是否存在防护缺陷或漏洞？ |  |  |  |
| 5.3 | 隧道洞口段和洞内的照明过渡效果是否良好？ |  |  |  |
| 5.4 | 隧道洞口是否存在严重的太阳光炫目影响？ |  |  |  |
| 5.5 | 隧道监控、消防、应急救援设施是否有效？ |  |  |  |
| 5.6 | 与互通式立体交叉或服务区距离近的隧道，是否存在明显不利行车安全的问题？ |  |  |  |
| 6 | 互通式立体交叉 |  |  |  |
| 6.1 | 互通式立体交叉以及服务区等的分流点、合流点通视三角区内通视效果是否良好？ |  |  |  |
| 6.2 | 互通式立体交叉以及服务区等的加、减速车道长度是否满足车辆行驶速度变化的要求？ |  |  |  |
| 6.3 | 匝道的行驶速度是否协调？ |  |  |  |
| 6.4 | 匝道进出口是否容易导致车辆误行或犹豫？ |  |  |  |
| 7 | 交通工程及沿线设施 |  |  |  |
| 7.1 | 标志 |  |  |  |
| 7.1.1 | 标志是否齐全？设置位置是否合适？ |  |  |  |
| 7.1.2 | 驾驶人在在正常行驶速度状态下，能否清晰识别标志的文字和图案？ |  |  |  |
| 7.1.3 | 在夜间和雨、雾等条件下，标志是否具有较好的视认性？ |  |  |  |
| 7.1.4 | 标志基础、立柱、标志面板等是否侵入公路建筑限界？ |  |  |  |
| 7.1.5 | 标志提供的信息是否准确和完整？ |  |  |  |
| 7.1.6 | 前后标志所提供的信息是否连续？有无矛盾？ |  |  |  |
| 7.1.7 | 标志是否存在信息量过载的情况？ |  |  |  |
| 7.1.8 | 标志与路面标记、标线信息是否一致？ |  |  |  |
| 7.1.9 | 施工后树木、边坡绿化、构筑物、广告牌等是否影响标志的视认效果？ |  |  |  |
| 7.2 | 标线 |  |  |  |
| 7.2.1 | 标线在正常行驶速度下能否清晰识别？ |  |  |  |
| 7.2.2 | 中央分隔带或路侧净区内的桥墩、隧道洞口、交通标志立柱等是否设置了醒目的立面标记？ |  |  |  |
| 7.2.3 | 在夜间和雨、雾、冰、雪等不良条件下，标线是否具有较好的视认性和诱导效果？ |  |  |  |
| 7.3 | 护栏 |  |  |  |
| 7.3.1 | 路侧护栏、中央分隔带护栏是否连续、有效？ |  |  |  |
| 7.3.2 | 护栏的端头是否进行了安全处理？ |  |  |  |
| 7.3.3 | 互通立体交叉三角区护栏端头配套防撞设施是否完善？ |  |  |  |
| 7.3.4 | 路侧危险路段采取的防护设施是否有效？ |  |  |  |
| 7.4 | 设置的爬坡车道的安全设施是否有效？ |  |  |  |
| 7.5 | 设置的紧急避险车道的安全设施是否有效？ |  |  |  |
| 7.6 | 采用的限速方案是否合理有效？ |  |  |  |
| 7.7 | 路段的监控设施和信息发布设施是否合理有效？ 能否满足安全行车需求？ |  |  |  |
| 7.8 | 长大纵坡、急弯陡坡、临水临崖、长大隧道、不良气候影响严重等事故易发路段的安全设施是否进行了综合考虑？设置是否有效？ |  |  |  |
| 7.9 | 沿线设施 |  |  |  |
| 7.9.1 | 收费站安全设施是否合理有效？ |  |  |  |
| 7.9.2 | 服务区、停车区内客运车辆、危险品运输车辆的停车场位置是否合理？相关标志、救援设施是否齐全？ |  |  |  |
| 7.9.3 | 港湾式紧急停车带的安全设施设置是否有效？ |  |  |  |

注：本清单依据《公路项目安全性评价规范》（释义手册）编制，填写“改进次序”时，可采用符号填写。推荐记录符号如下：★优先改进；△建议改进。

- 附录B

- 基于自然驾驶实验的交工阶段符合性评价方法

B.1评价目的

利用自然驾驶实验系统，通过信息采集、提取、数据分析等功能实现实体公路基础设施、资产、环境及过程等在虚拟公路场景的等价映射，借助实体与数字孪生公路的交互融合开展交工阶段的安全性评价工作。

B.2系统设备

自然驾驶实验系统由定姿定位系统、激光雷达系统、视觉相机系统、控制系统及各系统相关数据设备等组成。

B.3实验过程

B.3.1实验准备

根据项目特点拟定实验方案，检查自然驾驶实验系统车辆及设备，确定被试人员，清除外部干扰因素。

B.3.2评价实施

通过搭载高精度数据采集系统的实验车辆，实地往返（不少于三次）驾驶观测采集驾驶员真实驾驶过程及相关数据。

B.3.3数据检查与存储

实验开始前应通过预实验检查系统采集数据可靠性，单程实验结束应检查数据存储空间及格式的准确性，每位被试人员实验采集结束应检查后方可继续，必要时可单次存储后继续后续实验。

B.3.4实验结束

B.3.4.1根据实际评价需求，单次实验结束后，可实施主观驾驶感受问卷调查。

B.3.4.2实验结束后应及时将采集数据拷贝存储，并对自然驾驶实验车辆及设备的运转情况检查，结束自然驾驶实验。

B.4数据处理

车载工控机上运行数字孪生场景采集与数据同步系统，该系统可以实现激光点云、视频图像、车辆位置、姿态等数据的实时采集，并根据GPS定位系统的时钟频率实现各个设备采集数据的同步。数字孪生技术系统在车辆高速移动状态下，通过信息采集、提取、数据分析等功能实现快速采集高精度的点云、图像、视频以及车辆轨迹数据及参数，提取高速公路及周边地物的三维数字化场景信息，并按照数据库格式进行分类存储，经过数据处理，搭建实体公路的数字化信息场景。

B.5评价流程

选择有经验的驾驶员在自然状态下（即无干扰、无实验人员出现、日常驾驶状态下）驾驶车载三维数据扫描车在待评价高速公路上往返行驶三次以上，采集车辆及路域环境数字化信息数据。

通过与驾驶模拟系统数据转换，将高速公路主体工程和交通工程及沿线设施等路产场景信息模型搭建，并以此开展驾驶模拟仿真评价验证，补充完善交工阶段实车驾驶安全性评价结论。

- 附录C

- 基于驾驶模拟实验技术的交工阶段适应性评价方法

C.1实验流程

C.1.1驾驶模拟虚拟场景构建

驾驶模拟虚拟场景构建步骤

C.1.2实验方案制定及实施

C.1.2.1实验准备

根据实验需要加入恰当的交通场景。

C.1.2.2实验人员

实验样本量的大小直接影响到实验的抽样误差、结论的可靠性，以及实验投入的人力物力。为保证实验人员的驾驶数据可靠有效，真实的反映所评价公路的驾驶状况，实验人员的组成比例应当与需评价公路的驾驶员组成一致。

C.1.2.3实验步骤

1 实验准备；

2 试驾阶段；

3 正式实验；

4 结束实验后，驾驶员根据驾驶回忆，填写主观感受问卷；

5 保存数据及整理。

C.2公路适应性评价

C.2.1主观适应性评价

主观安全评价基于问卷调查结果和驾驶员生理、心理数据，应包括心理主观接受度评价和驾驶员心理变化特性。

C.2.1.1心理主观接受度评价

C.2.1.2心理变化特性评价

C.2.2客观适应性评价

客观安全评价基于驾驶模拟实验获取的车辆运行数据，应包括车速一致性和行驶稳定性。

C.2.2.1车速一致性

1 运行车速计算

2 相邻路段车速一致性采用相邻路段断面车速差|Δv|、车速变异系数Cv以及超限速差U进行评价。

C.2.2.2行驶稳定性

通过车速离散性，如车速的样本均值、车速的样本方差及标准差、标准差系数、车辆横向偏移量、横向加速度等指标对实体公路与驾驶安全需求的适应情况进行评价。

- 附录D

- 交工阶段安全性评价报告格式

D.1报告格式说明

D.1.1交工阶段安全性评价报告宜包括以下内容：

1 封面；

2 资质证书；

3 著录页；

4 目录；

5 正文。

D.1.2安全性评价报告应采用A4幅面，左侧装订。

D.1.3安全性评价报告封面宜采用浅灰色。

D.1.4封面宜包括以下内容：

1 评价项目名称；

2 评价阶段；

3 标题，统一为“安全性评价报告”；

4 承担单位名称；

5 评价报告完成日期。

封面式样如图D.1.4所示。

D.1.5著录页宜包括下列内容：

1 评价项目名称；

2 评价阶段；

3 标题，统一为“安全性评价报告”；

4 承担单位负责人、技术负责人、项目负责人及主要参加人员姓名；

5 承担单位名称及公章或技术成果章；

6 承担单位资质证书名称及编号；

7评价报告完成日期。

著录页式样如图D.1.5所示。

评价项目名称（二号宋体加粗）

交工阶段（二号宋体加粗）

安全性评价报告（小初号黑体加粗）

承担单位名称（三号宋体加粗）

评价报告完成日期（三号宋体加粗）

图D.1.4 封面式样

评价项目名称（二号宋体加粗）

交工阶段（二号宋体加粗）

安全性评价报告（一号黑体加粗）

单位负责人：（四号宋体加粗）

技术负责人：（四号宋体加粗）

项目负责人：（四号宋体加粗）

主要参加人员：（四号宋体加粗）

承担单位名称及用章（四号宋体加粗）

承担单位资质证书名称及编号（四号宋体加粗）

评价报告完成日期（四号宋体加粗）

图D.1.5 著录页式样

D.2安全性评价报告正文格式

交工阶段安全性评价报告正文宜包括以下内容：

1 概述。主要阐述交工阶段安全性评价背景及目的、工作依据、工作过程和调研情况。

2 建设项目概况。主要说明高速公路项目的工程概况、自然地理状况、交通量和交通组成及服务水平、与沿线其他公路和铁路等的关系、主要技术指标规定值及其采用值、工程施工情况、交工验收准备情况等。

3 公路符合性评价。包括项目前期总体及专项安全性评价，并对风险评估管理过程和技术评价资料核实、设计符合性评价以及施工符合性评价。

4 公路适应性评价。对项目主线空间连续性，隧道出入口、桥梁、立体交叉等特殊路段或节点连接处安全性，交通标志标线信息连续性等与项目安全需求实际适应情况进行评价。

5 环境条件适应性评价，包括高速公路项目所在位置地形、地质条件、气候特点对行车安全的适应性评价。

6 评价结论及建议。