| ICS | 93.080.30 |
| --- | --- |
| CCS | P 66 |

37

山东省地方标准

DB37/T XXXX—XXXX

高速公路交通气象设施建设技术规范

Technical specifications for the construction of expressway traffic meteorological facilities

（报批稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山东省市场监督管理局  发 布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 气象设施布局	2

4.1 基本原则	2

4.2 资料收集与气象条件分级	2

4.3 布设与选址	2

5 监测设施性能	3

5.1 通用要求	3

5.2 气象监测设施性能要求	3

6 设施设备安装	4

6.1 基础平台与立柱	4

6.2 支架	4

6.3 传感器	4

6.4 采集箱	5

6.5 安全防护	5

7 运行环境	5

7.1 传输	5

7.2 供电	5

7.3 工作环境	5

8 质量保证	6

8.1 验收	6

8.2 检查和维护	6

参考文献	7

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省交通运输厅提出并组织实施。

本文件由山东省交通运输标准化技术委员会归口。

范围

高速公路交通气象设施建设技术规范

本文件规定了高速公路交通气象设施布局、监测设施性能、设备安装、运行环境、质量保证技术要求。

本文件适用于高速公路交通气象设施建设，二级以上公路可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 31162 地面气象观测场（室）防雷技术规范

GB/T 33697-2017 公路交通气象监测设施技术要求

GB/T 33703-2017 自动气象站观测规范

JTG 2182 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程

JTG/T C10 公路勘测细则

QX/T 111 高速公路交通气象条件等级

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

边缘计算设备  edge computing device

部署在道路沿线，配合其他系统完成交通信息处理与决策的计算单元。

3.2

高速公路交通高影响天气  high-impact weather on expressway

对高速公路交通安全和通行能力产生不利影响的灾害性天气。

注：灾害性天气主要包括强降雨、降雪、冰冻、团雾、强风等。

3.3

高速公路交通气象设施  expressway traffic meteorological facility

在高速公路沿线布设，用于监测水平能见度、路面温度、路面状况、风速、风向等指标的自动气象站。

3.4

基本气象要素  basic meteorological element

能见度、气温、相对湿度、风速、风向和降水量等常规气象监测指标。

3.5

气象数据传输单元  meteorological data transfer unit

用于高速公路交通气象设施发送数据的通讯终端。

3.6

普通站  ordinary station

监测高速公路基本气象要素、天气现象、路面状况且可以接收局地站数据流的自动气象站。

3.7

局地站  local station

针对特殊地形地物、桥梁结构物处等特殊环境条件布设的自动气象站。

注：可作为普通站之间的补充监测站。

- 气象设施布局

  - 基本原则

    - 根据高速公路工程设计文件、运营阶段的基础资料，结合高速公路交通高影响天气类型和交通安全保障需求进行公路交通气象站网布局。

    - 高速公路交通气象站选址遵循环境代表性、运行安全性、维护便利性和环境适宜性的原则。

  - 资料收集与气象条件分级

    - 高速公路交通气象站布局前应收集以下资料：

- 高速公路设计资料，含说明、路线和结构物分布等；

- 近三年路线经过地区的历史气象灾害资料；

- 国家及省相关部门公布的气象灾害多发路段、交通事故多发路段等背景资料；

- 高速公路交通高影响天气发生地点、频次、强度等记录以及座谈调研记录。

    - 根据高速公路交通高影响天气影响强度，按照低能见度、低温冰冻、降雪、风力和降雨等影响进行高速公路交通气象条件等级分级，交通气象条件等级的分级方法应按QX/T 111的规定执行。

  - 布设与选址

    - 基本要求

高速公路交通气象设施根据服务功能定位可分为普通站和局地站。

- 优先建设普通站，在普通站的基础上，完善局地站的建设。

- 利用高速公路门架或靠近收费站的地方布设。

    - 普通站布设

- 依据空间位置分布特征，站点布设遵循以下要求：

- 山岭地区普通站布设水平间距应小于等于 30km，平原或微丘地区普通站布设水平间距应小于等于 50km；

- 海拔高差应小于等于 500m；

- 水平间距和海拔高差的测量方法应按JTG/T C10的规定执行。

    - 普通站增设

特殊路段存在时，应遵循以下要求：

- 高速公路20km 里程内同类型高速公路交通气象条件等级相差 2 级，应在交界区域增设 1 个普通站；

- 在地形转换区域或公路沿线气象条件差异明显区域，应在交界区域增设 1 个普通站；

- 大于20km 的背阴路段，应在路段中增设 1 个普通站。

    - 局地站布设

- 具有以下气象条件的路段，宜布设相应的局地站。

- 达到高速公路交通高影响天气路段标准的路段；

- 年平均因低能见度导致被封闭次数达到6次以上的路段，或能见度小于200m的雾日数达到8天以上的路段；

- 年平均有7天以上出现严重路面结冰的路段；

- 位于降雪灾害影响区域的高速公路路段；

- 易发生横风、强风等路段；

- 易发生边坡滑坡、崩塌、泥石流等降雨灾害的路段。

    - 局地站增设

以下关键交通区域或情形发生时应增设局地站：

- 公路客运、旅游客运、危险化学品车高频通行路段；

- 具备4.3.4两种以上高影响天气的路段，应同时配置相应的局地站。

    - 气象设施选址

高速公路交通气象设施应满足以下选址要求：

- 在地形开阔处，位于主导风向的上风侧；

- 附近无热源、烟尘排放源等状况的路段。

- 监测设施性能

  - 通用要求

    - 普通站应配置基本气象要素、天气现象、路面状况等监测传感器，宜配置视频监测设备。

    - 局地站应结合局地天气特点配置监测传感器。具体类型包括但不限于以下五种：

- 浓雾（团雾）局地站应配置能见度监测传感器；

- 低温结冰局地站应配置温度监测传感器；

- 降雨局地站应配置翻斗式雨量计、天气现象传感器；

- 降雪局地站应配置天气现象、路面状况监测传感器；

- 风局地站应配置风速风向监测传感器。

  - 气象监测设施性能要求

    - 普通站性能要求应符合GB/T 33697-2017的规定。

    - 针对丘陵和山区交通气象特征，增加气压要素，补充小量程能见度仪的测量范围，性能要求见表1。

表1 监测性能及指标要求

| 监测要素 |  |  | 范围 | 分辨力 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本气象要素 | 气压 |  | 500 hPa～1100 hPa | 0.1 hPa | ±0. 5 hPa |
|  | 气温 |  | -50 ℃～50 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.2 ℃ |
|  | 相对湿度 |  | 5 %～100 % | 1 % | ± 4 % ( ≤ 80 %)；± 8 % ( > 80 %) |
|  | 风向 |  | 0 °～360 ° | 3 ° | ± 5 ° |
|  | 风速 |  | 0 m/s～60 m/s | 0.1 m/s | ± ( 0.5 m/s + 0.03V) (V为标准风速值) |
|  | 降水量 |  | 0 mm/min～4 mm/min | 0.1 mm | ± 0.4 mm ( ≤ 10 mm)；± 4 % ( > 10 mm) |
|  | 能见度 | 普通站 | 10 m～10000 m | 1 m | ± 10 % ( ≤ 1500 m)；± 20% ( > 1500 m) |
|  |  | 局地站 | 10 m～5000 m |  |  |

表1 监测性能及指标要求 （续）

| 监测要素 |  | 范围 | 分辨力 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面温度 |  | -50 ℃～+80 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.5 ℃ |
| 路面状况 | 路面状态 | 一般包括干燥、潮湿、积水、结冰、积雪等 |  |  |
|  | 覆盖物 | ≥ 0.1 mm | 0.1 mm | ± 0.5 mm |
|  | 积水（水膜）深度、积雪层厚度、结冰层厚度等 | ≥ 0.1 mm | 0.1 mm | ± 0.5 mm |
|  | 冰点温度（仅限埋入式传感器） | -50 ℃～0 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.5 ℃ |
|  | 融雪剂浓度（仅限埋入式传感器） | 0～100 % | 0.1 % | ± 1 % |
| 天气现象 |  | 可识别有/无降水，降水类型（雨、雪、雨夹雪），降水强度（微量、小、中、大、特大等）； 可识别雾、大风等天气现象 |  |  |

    - 平均无故障时间大于等于5000 h。

- 设施设备安装

  - 基础平台与立柱

    - 高速公路交通气象设施基础平台由钢筋混凝土构成，其与安装设备不应侵入公路建筑限界，并满足路侧安全净区要求。

    - 高速公路交通气象设施应安装在专用的立柱上。

- 立柱应安装在稳定的混凝土基础平台上。

- 路侧空间受限的路段，在保证安全的条件下，可借用外侧杆件安装。

    - 立柱在安装、更换过程中，倾倒方向与道路行车方向平行。

  - 支架

支架用于承载传感器、机箱等，由各种立柱、横杆和相关连接件等组成。支架应符合GB/T 33697-2017的相关要求。

  - 传感器

    - 高速公路交通气象设施的传感器安装按照GB/T 33697-2017的要求，并可根据实际安装需求，按照表2要求进行细化。

表2 传感器安装要求

| 监测项目 | 传感器安装要求 |
| --- | --- |
| 能见度 | a)安装高度距路面3 m，以采样区中心点为基准； b)光轴应为南北向。 |
| 路面状况/路面温度 | a)遥感式传感器中心点距路面高度为3 m； b)埋入式顶面应与地面相平，距离道路边缘1.5 m。 |
| 天气现象 | 按照监测项目的技术要求安装，降水类和视程障碍类应与能见度仪同高。 |
| 温湿度 | a)安装高度距路面为3 m，传感器安装在自然通风的防辐射罩内； b)防辐射罩应使用绝热材料，并位于支架上方； c)以横臂支架伸出的，安装在立柱正南方位； d)与立柱的水平距离应大于5倍立柱直径。 |
| 降水量 | a)翻斗式雨量传感器与立柱距离不少于1.5 m； b)固态雨量传感器可与其他传感器集成安装到立柱上； c)雨量传感器采样面不应被遮挡。 |
| 风速/风向 | a)传感器中心点距路面的高度不低于3.5 m； b)利用横臂安装在其他设施立柱时，与立柱的水平距离应大于7 倍立柱直径。 |
| 气压 | a)安装在采集箱内； b)安装在采集箱外的气压传感器应配备专门的保护罩。 |

    - 能见度仪、路面状况（遥感式）传感器的光路及其反射路径应无交叉、无重合。

  - 采集箱

采集箱的安装位置宜便于操作和维护，应结合现场实际情况安置。

  - 安全防护

    - 高速公路交通气象设施防雷措施应符合GB/T 31162的要求。

    - 高速公路交通气象设施应具有防锈、防霉和防腐等性能。

- 运行环境

  - 传输

    - 普通站应当配备边缘计算设备及气象数据传输单元，局地站应当配备气象数据传输单元。

    - 边缘计算设备应当具备处理普通站和局地站所有监测数据的能力，并具备传输气象数据的能力。

    - 高速公路交通气象设施的监测数据应优先采用高速公路光纤骨干通讯网传输至高速公路运营管理单位，并共享至本地市高速公路交警部门。

    - 应按照特定时间间隔自动上传最新的逐分钟观测数据，传输频率 大于等于 1 次/min。

  - 供电

    - 高速公路交通气象设施可采用太阳能供电。

    - 高速公路交通气象设施应配备备用电源，且独立供电时间应 不少于 7d。

  - 工作环境

- 高速公路交通气象设施的工作环境应适应下列要求：

- 气温：-50 ℃～+55 ℃；

- 路面温度：-50 ℃～+80 ℃；

- 相对湿度：5 %～100 %；

- 降水强度：0 mm/min～6mm/min。

- 质量保证

  - 验收

高速公路交通气象设施安装完成并经试运转后，应按照JTG 2182中的相关要求，对站点类型、监测项目、监测设施技术要求、布局选址、建设安装、联网运行等进行验收，合格后方可投入运行。

  - 检查和维护

    - 应制定日常检查和维护制度，对高速公路交通气象设施开展定期与不定期巡查、检查、检测与维护，做好检查和维护记录，并对下列材料进行归档，包括但不限于：

- 施工、检测和竣工验收材料；

- 巡查记录；

- 日常维护记录；

- 检定或校准证书。

    - 高速公路交通气象设施的使用单位应增加后期市场投入、产品维护。

    - 高速公路交通气象设施的工作状态应符合GB/T 33697-2017中5.6项规定的要求。

参考文献

[1]　GB/T 27966　灾害性天气预报警报指南

[2]　QX/T 414—2018　公路交通高影响天气预警等级

[3]　QX/T 520—2019　自动气象站

[4]　QX/T 606—2021　公路交通气象观测仪

[5]　QX/T 729—2024　高速公路交通安全管控天气风险预警等级

[6]　QX/T 76—2007　高速公路能见度监测及浓雾的预警预报

[7]　公路交通气象观测站网建设暂行技术要求（交公路发[2012]747号）

[8]　公路网运行监测与服务暂行技术要求（交通运输部2012年第3号公告）