鲁交海事〔2024〕5号

山东省交通运输厅

关于发布《山东省内河船舶岸电系统

船载装置技术要求》的公告

为规范我省籍内河运输船舶岸电系统受电设施改造工作，省交通运输厅在征求有关市意见基础上，研究制定了《山东省内河船舶岸电系统船载装置技术要求》（以下简称《技术要求》），现予以公布，自公布之日起施行。

船舶岸电系统受电设施改造须按照长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造推进方案》（长航道〔2021〕42号）、《船舶技术法规实施指南（2021年第2号）船舶岸电系统船载装置检验指南》、船检规范和《技术要求》等要求，开展研发和改造等工作。

《技术要求》的管理权和解释权归省交通运输厅，请各有关单位在实践中总结经验，及时将发现的问题和修改意见函告省交通运输厅船检处（地址：济南市市中区舜耕路19号，邮编：250002），以便修订时参考。

附件：《山东省内河船舶岸电系统船载装置技术要求》

山东省交通运输厅

2024年5月31日

附件

山东省内河船舶

岸电系统船载装置技术要求

为深入贯彻落实《山东省人民政府关于印发山东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》（鲁政发〔2024〕3号）和《山东省人民政府关于印发2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第二批）的通知》（鲁政发〔2024〕7号）和《山东省交通运输厅 山东省财政厅关于印发山东省内河运输船舶岸电系统受电设施改造实施方案的通知》（鲁交发〔2024〕3号）要求，结合我省实际，补充制定本技术要求。

船舶岸电系统船载装置要符合《长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造推进方案》（长航道〔2021〕42号）、《船舶技术法规实施指南（2021年第2号）船舶岸电系统船载装置检验指南》、船检规范和本技术要求。本技术要求适用于政府奖补资金安装岸电系统船载装置的省内现有600总吨至1800总吨以下，且使用岸电容量小于30kW的内河船舶。

一、适用标准

1.1《内河船舶法定检验技术规则》(2019)及其修改通报。

1.2《钢质内河船舶建造规范》(2016)及其修改通报。

1.3《船用产品检验规则》（2024）。

1.4《工业用插头插座和耦合器第5部分:低压岸电连接系统(LVSC系统)用插头、插座、船用连接器和船用输入插座的尺寸兼容性和互换性要求》GB/T 11918.5-2020。

1.5《码头岸电设施建设技术规范》 JTS155-2020。

二、基本技术要求

2.1船舶进行岸电系统船载装置改造前，船舶所有人应将相关图纸资料报船籍港船舶检验机构进行审批，提交的图纸资料应至少包括：

（1）岸电系统船载装置系统技术说明书；

（2）船舶靠港期间电力负荷计算书；

（3）短路电流计算书（如需要时）；

（4）岸电系统船载装置系统图；

（5）岸电系统船载装置布置图；

（6）岸电系统船载装置改造电气设备明细表；

2.2船舶岸电系统船载装置改造施工人员应持有相关职业资格证书，如焊工证、电工证等。

三、岸电系统船载装置组成及技术要求

3.1拟改造岸电系统船载装置组成

受电标准接插件、岸电电缆、电缆绞车、岸电箱、岸电测量箱、变压器及主配电箱组成。

3.2受电标准接插件

符合GB/T 11918.5-2020，应持有CCS型式认可证书，需持有质量证明书或合格证，防护等级IP66/IP67，规格400V、63A，插头应确保不会出现不正确连接和确保不带电插拔。

3.3电缆

3.3.1岸电电缆：需持有CCS工厂认可及船用产品证书，选用4*16+2*1.5型船用电缆，长度不少于100米。

3.3.2机舱内电缆：用于机舱内电路改造，型号CEPFR/SC或CJPJR/SC的船用电缆，长度不少于30m。

3.4电缆绞车

3.4.1需持有CCS型式认可证书及船用产品证书，绞车能电动或助力式收放电缆，通过滑环组件传递电能。规格参数：电压400V额定电流63A防护等级IP56。

3.4.2配有铸铝工业插头一只 ，符合GB/T 11918.5-2020,需持有CCS型式认可证书。规格参数：AC690/63A。

3.4.3应使用分体式滑环（碳刷滑环组），严禁使用整体式滑环。

3.5岸电箱

3.5.1开关：须持有CCS型式认可证书，具有机械互锁功能。

3.5.2具有欠压、过载、短路及手动相序转换功能。

3.5.3需有岸电有电显示，正序，逆序，岸电合闸，紧急停止指示。

3.5.4壳体要求酸洗磷化喷塑处理，防护等级IP56以上，板厚不低于2mm。

3.5.5应持有CCS型式认可证书以及船用产品证书。

3.6岸电测量箱

应持有CCS船用产品证书，具有电压表，电流表，电度表，且各仪表为船用含证品牌，内部严禁使用接线端子，需用铜排进行船电和岸电的可靠连接。规格参数：额定电压400V额定电流63A防护等级IP56。

3.7变压器

应持有CCS型式认可证书，应持有质量证明书或合格证书。规格参数：CSD-16KVA 400V/400V隔离变压器 取0线230V 链接方式：Dyn11 防护等级IP23。

3.8主配电箱

持有CCS船用产品证书，具有欠压、过载、短路及船岸电互相连锁等保护等功能，内部装配的开关需持有CCS型式认可证书，装配的电气仪表应经船检机构认可，规格参数：电压400V额定电流63A，防护等级IP23。

四、图纸审查要求

4.1“岸电系统船载装置技术说明”至少明确岸电系统新增或改造情况如:主配电箱的改造情况、岸电箱的增容情况、船岸等电位连接装置、岸电电缆及接插件的规格型号及适用标准等情况;岸电连接方式(断电连接或短时并联转移)、码头岸电连接控制处与船舶岸电连接控制处之间的通讯装置。

4.2“船舶靠港期间电力负荷计算书”审查时,应注意岸电容量需满足船舶停泊工况电力负荷要求。

4.3“短路电流计算书”审查时，应注意可能同时在网的发电机组总容量大于250kVA的船舶在接入岸电时应进行短路电流计算和短路能力评估。其计算方法和技术要求应满足《内河船舶法定检验技术规则》(2019)第5篇第2章第3节2.3.15.13-2.3.15.15的要求，同时在网的概念包括短时并联转移负荷的工况。

4.4“岸电系统船载装置系统图”应详细描述岸电系统船载装置的基本参数,应至少包括:岸电接插件、岸电箱的规格型号、岸电电缆的型号、截面积、岸电与船电之间的联锁(如有时)、岸电保护电气的额定和整定值、岸电配电屏上的仪表、设备等;审核时应注意如下要点:

（1）岸电容量的要求,见《内河船舶法定检验技术规则》2019)第5篇第2章第3节2.3.15.2。

（2）岸电箱的要求,见《内河船舶法定检验技术规则》(2019)第5篇第2章第3节2.3.15.6 、2.3.15.7。

（3）船舶应设有将船体与岸地进行等电位连接的设施,见《内河船舶法定检验技术规则》(2019)第5篇第2章第3节2.3.15.4。

（4）船舶配电板上应设有岸电供电指示灯,《内河船舶法定检验技术规则》（2019）第5篇第2章第3节2.3.15.9。

（5）船电和岸电之间应通过插头和插座连接,插头、插座应满足GB/T 11918.5-2020(工业用插头插座和耦合器第5部分:低压岸电连接系统(LVSC 系统)用插头、插座、船用连接器和船用输入插座的尺寸兼容性和互换性要求)的要求.见《内河船舶法定检验技术规则》(2019)第5篇第2章第3节2.3.15.5。

（6）船上应设有岸电供电的固定连接装置。连接电缆应采用具有足够电流定额的,耐油、滞燃护套的柔性电缆,并应符合公认标准。电缆的连接端头不应承受外力。见《内河船舶法定检验技术规则(2019) 》第5篇第2章第3节2.3.15.3。

（7）负载转移的要求,见《内河船舶法定检验技术规则》2019)第5篇第2章第3节2.3.15.10、2.3.15.12。

4.5“岸电系统船载装置布置图”应明确船载岸电装置系统各设备的布置位置。审查时应注意：

(1)船载装置组成设备其外壳防护等级应与安装位置相适应。

(2)船载装置安装位置应不妨碍船舶系泊操作、货物装卸、船舶消防及人员逃生等。

五、现场检验要求

船舶岸电改造完成后，船舶所有人或经营人应及时向船舶检验机构申请临时检验或船舶定期检验，船舶检验机构应按下列要求进行检验：

5.1按照审图单位批准的图纸,现场验证船舶改造与审批图纸的一致性,重点关注并逐项落实审图意见。

5.2岸电系统船载装置相关产品证书的核查,对于标准化产品如船岸接电缆、电缆接插件、变压器、电缆绞车等应持有型式认可证书及质量证明书或合格证书;对于个性化产品如岸电箱、主配电箱、岸电测量箱等应持有船用产品证书。

5.3检查船舶岸电连接操作程序说明或手册,以确保正确操作。

5.4固定安装的岸电电缆应采用船用电缆,岸电连接电缆应采用船用软电缆。

5.5电缆敷设检查,重点是电缆敷设应满足CB/T3908-200的相关要求，贯穿船舶防火分隔的电缆灌堵应满足CB3386.1-92的相关要求，以确保贯穿甲板、舱壁的防火完整性。

5.6岸电连接可靠性验证。核查船舶所配岸电接插件的规 格、型号及控制功能,确保不会出现不正确连接,并且不能带电插拔。

5.7采用断电方式进行负载转移的船舶,应避免发电设备(包括应急发电机)和岸电同时供电,重点验证船岸电互锁的可靠性。

5.8对改造岸电箱及改造主配电箱上相应断路器的过载和短路保护值进行验证。

5.9对相序指示进行效用试验。

5.10核查船体与岸地进行等电位连接的设施。

六、发证

船舶岸电系统船载装置检验完成后,应在《内河船舶证书簿》(尚未换发新版证书的船舶)或《内河船舶安全与环保证书》(已换发新版证书的船舶)的备注栏中注明“船舶岸电系统(AC  V  Hz  A)船载装置”及改造技术方案编号。

附件：1.岸电系统船载装置改造检验申请材料清单

2.岸电系统船载装置改造完工报验单

3.岸电系统船载装置效用试验记录单

附件1

岸电系统船载装置改造检验申请材料

1.营运船舶检验申请表

2.改造方资质证明文件（营业执照、从业人员资格证）

3.岸电系统船载装置改造完工证明

4.船舶岸电系统船载装置相关图纸资料

5.船舶岸电系统船载装置系统相关设备产品证书（受电标准插头、电缆、电缆绞车、岸电箱、隔离变压器，电压表、电流表、电度表等）。

6.岸电系统船载装置效用试验记录

7.岸电系统船载装置改造完工试验报验单

附件2

岸电系统船载装置改造完工报验单

| 船名： | 船东： | 改造方案编号： |
| --- | --- | --- |
| 检验项目： | 岸电系统船载装置改造完工检验项目： |  |
| 检验内容： 1.现场验证船舶改造与审批图纸的一致性。 2.岸电系统船载装置相关产品证书的核查。 3.检查船舶岸电连接操作程序说明或手册,以确保正确操作。 4.电缆敷设检查,重点是贯穿甲板、舱壁的防火完整性。 5.岸电连接可靠性验证。核查船舶所配岸电接插件控制功能,确保不会出现不正确连接,并且不能带电插拔。 6.采用断电方式进行负载转移的船舶,应避免发电设备(包括应急发电机)和岸电同时供电,重点验证船岸电互锁的可靠性。 7.对改造岸电箱及改造主配电箱上相应断路器的过载和短路保护值进行验证。 8.对相序指示进行效用试验。 9.核查船体与岸地进行等电位连接的设施。 |  |  |
| 安装方（设备厂商）意见： 安装（厂商）人员： 年 月 日 试验方意见： 试验人员： 年 月 日 |  |  |
| 船东意见： 船东代表： 年 月 日 验船师见证结果： 验船师： 年 月 日 |  |  |

“船东代表处”由《船舶所有权登记证书》载明的所有人签字

附件3

岸电系统船载装置效用试验记录单

船名：                                     试验日期：

岸电箱型号：                                电缆规格：

| 效用试验项目 | 内容 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通电性能试验 | 设备正常供电 |  |  |
| 仪表功能试验 | 电压表 |  |  |
|  | 电流表 |  |  |
|  | 电度表 |  |  |
| 指示灯功能试验 | 通电指示灯 |  |  |
|  | 相序指示灯 |  |  |
| 电缆收放试验 | 电缆完全收放 |  |  |
| 绝缘电阻测量 | 相-相 |  |  |
|  | 线-地 |  |  |
| 船岸互锁试验 | 船岸不能同时供电 |  |  |
| 急停试验 | 电源正常切断 |  |  |

设备厂商：                 安装方：

操作人员：                 船东代表：

信息公开属性：主动公开

山东省交通运输厅办公室 　　  　　        2024年5月31日印发