附件2

公路桥梁伸缩装置产品质量

行业监督抽查实施规范

（JDCC 2021-24）

1  范围

本规范适用于交通运输部组织开展的公路桥梁伸缩装置产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及两个产品种类，具体如下：

1）梳齿板式伸缩装置；

2）模数式伸缩装置。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1监督总体

被实施监督的单位产品的全体。

3.2复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，按原检测方案对备用样品重新进行检验。

3.3复查

发现的问题处理后，重新进行的抽样检验行为。

3.4备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

JT/T 327  公路桥梁伸缩装置通用技术条件

交科技规〔2020〕2号  公路水路行业产品质量监督抽查管理办法

5  抽样

5.1抽样产品

抽样产品应符合JT/T 327标准的有关要求。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在新建、改扩建及大修公路工程施工现场、生产企业或销售企业随机抽取同一生产企业生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员应不少于2人。

5.2.2 抽样基数和数量

1）抽样基数、抽样数量见表1。

表1  抽样基数、抽样数量

| 产品 名称 | 产品种类 | 产品规格 （伸缩量:mm） | 抽样基数 （单元/m） | 监督总体 （延米） | 抽样方式 | 抽样数量（组） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩装置 | 梳齿板式伸缩装置 | ≥80 | ≥4 | ≥4且≤300 | 在符合产品种类、规格和抽样基数的前提下，从每个监督总体（同一企业生产的、同一规格的、同一产品种类的产品）中随机抽取。 | 每个监督总体抽取一种样品2组，每组1个单元。其中一组（1个单元）作为检验样品，另一组（1个单元）作为备用样品。 |
|  | 模数式伸缩装置 | ≥160 | ≥40 | ≥40且≤300 |  | 每个监督总体抽取一种样品2组，每组样品长度不小于4m。其中一组作为检验样品，另一组作为备用样品。 |

2）对于抽出的样品进行唯一性标识。

5.3样品处置

5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样文书、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证对该过程的可追溯性。

5.3.3生产企业对检测结果无异议后十个工作日内，检验机构退回非破坏样品。

5.4抽样文书

5.4.1抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。

5.4.2在生产企业或销售企业内抽样时，抽样文书应当由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3在工程现场抽样时，抽样文书应当由检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或者销售企业的有关人员共同签字确认。抽样文书一式七份，检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由销售企业或者施工单位人员将抽样文书转交生产企业。

5.4.4 实施抽检分离抽查时，应将5.4.2、5.4.3中规定的抽样文书数量增加一份，检验机构的抽样见证人应签字，并将一份抽样文书带回机构。

6  检验要求

6.1检验项目

检验项目见表2。

表2  检验项目

| 产品种类 |  | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梳齿板式伸缩装置 | SC | 拉伸、压缩时最大竖向变形偏差 | JT/T 327 |
|  | SSA SSB | 拉伸、压缩时最大水平摩阻力 |  |
|  |  | 拉伸、压缩时最大竖向变形偏差 |  |
| 模数式伸缩装置 |  | 拉伸、压缩时最大水平摩阻力 |  |
|  |  | 拉伸、压缩时变形均匀性 |  |
|  |  | 拉伸、压缩时每单元最大竖向变形偏差 |  |
| 注： 1. 梳齿板式伸缩装置按梳齿板受力状况分为： a）悬臂，代号为SC； b）简支：代号为SS。 2. 简支梳齿板式伸缩装置按活动梳齿板的齿板与伸缩缝的相对位置分为： a）活动梳齿板的齿板位于伸缩缝一侧，代号为SSA； b）活动梳齿板的齿板跨越伸缩缝，代号为SSB。 |  |  |  |

6.2试验方法

6.2.1梳齿板式伸缩装置拉伸、压缩时最大水平摩阻力，拉伸、压缩时最大竖向变形偏差

（1）试样放置

将整体组装的伸缩装置试样有效地固定在试验平台上。

（2）预加载

将放置好的试样完成一次最大闭合和最大开口。

（3）正式加载

将试样从最大开口状态，开始分级（以25%最大伸缩量为步长）加载（压缩），直至加载到最大闭合。将该步骤重复进行3次。

（4）每级加载变形完成后，静置5min，测量摩阻力和同一断面处两边齿板的竖向变形偏差

梳齿板式伸缩装置拉伸、压缩时最大水平摩阻力试验、拉伸、压缩时最大竖向变形偏差试验其他要求按JT/T 327有关规定执行。

（5）试验结果

试验结果取3次测量结果的算术平均值。

6.2.2模数式伸缩装置拉伸、压缩时最大水平摩阻力，拉伸、压缩时变形均匀性，拉伸、压缩时每单元最大竖向变形偏差

模数式伸缩装置拉伸、压缩时最大水平摩阻力，拉伸、压缩时变形均匀性，拉伸、压缩时每单元最大竖向变形偏差试验应按JT/T 327规定的方法进行。

6.3检验应注意的问题

6.3.1检验记录应如实填写，保证真实、准确、清楚、完整，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和检验报告签发人共同签字确认。

6.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.3.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

任一检验项目不合格，判定被抽查产品的监督总体不合格。

8  检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

在工程现场进行的监督抽查，其检验结果通知单还应同时送达工程建设单位和工程所在地省级交通运输主管部门。

9  异议处理

- 9.1对检验机构的检测数据有异议，生产企业可向交通运输部提出复检申请，具备检验条件的，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

9.2复检应使用备用样品。按6.1规定的项目和6.2规定的方法进行检验，并按7规定的原则进行合格判定。当复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。

10  复查

- 生产企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复查，并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。

- 11  附则

- 本规范编写单位：中路高科交通检测检验认证有限公司。

- 本规范由交通运输部管理。

- 本规范自发布之日起实施，《公路桥梁伸缩装置产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》（交通运输部2018年第69号公告）同时废止。

12  附录

附录1：检测记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：检测记录表

公路桥梁伸缩装置产品检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  | 检测类型 |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | JT/T 327《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》a) |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | 1、JT/T 327《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》a) ； 2、《公路桥梁伸缩装置产品质量行业监督抽查实施规范》b）。 |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  | 湿度： %R.H |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 和 设 备 | 序号 | 名称 | 型号规格 | 设备编号 | 检测前情况 |  | 检测后情况 |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

公路桥梁伸缩装置拉伸、压缩时最大水平摩阻力

检测记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 产品名称 |  |  | 规格型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  | 数量 |  |  |
| 检测温度（℃） |  |  |  |  |  |
| 加载工况 | 伸缩量（mm） | 第一循环（kN/m） | 第二循环（kN/m） | 第三循环（kN/m） | 平均值（kN/m） |
| 备注 | 已扣除系统摩阻力 kN/m。 |  |  |  |  |

检测：                              复核：             日期：

公路桥梁伸缩装置拉伸、压缩时最大竖向变形偏差

检测记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 产品名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| 检测温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载工况 | 检测项目 |  | 伸缩量（mm） | 实测值（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一循环 | 第二循环 | 第三循环 |  | 偏差平均值 |
|  | 齿板高度h1（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿板高度h2（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿板高度h1（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿板高度h2（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿板高度h1（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿板高度h2（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿板高度h1（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿板高度h2（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿板高度h1（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 齿板高度h2（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                              复核：             日期：

公路桥梁伸缩装置拉伸、压缩时每单元最大竖向变形偏差

检测记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 样品名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 检测温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 加载方式 | 伸缩量（mm） | 实测值（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一循环 | 第二循环 | 第三循环 |  | 平均值 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                              复核：             日期：

公路桥梁伸缩装置拉伸、压缩时变形均匀性

检测记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 样品名称 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 检测温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载方式 | 伸缩量（mm） | 单缝宽（mm） | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一循环 |  | 第二循环 |  |  | 第三循环 |  | 平均值 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                              复核：             日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）

编号:

检测报告

产品名称:     公路桥梁伸缩装置

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共  页  第  页

| 产品名称 | 公路桥梁伸缩装置 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 产品批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | JT/T 327《公路桥梁伸缩装置》a） |  |  |  |
| 判定依据 | 1、JT/T 327《公路桥梁伸缩装置》a）； 2、《公路桥梁伸缩装置产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照JT/T 327《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》a）要求进行了 性能指标的检测，依据JT/T 327《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》a）、《公路桥梁伸缩装置产品质量行业监督抽查实施规范》b）进行判定，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度公路水路行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位（盖章） 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)本报告以简支梳齿板式伸缩装置为例，使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：               批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共  页  第  页

| 检测 用主 要仪 器 和设备 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | - 样品编号： - 样品种类为： - 相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施工单位 ： 监理单位 ： 建设单位： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共  页  第  页

表×  拉伸、压缩时最大水平摩阻力等检测结果

| 试样编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| 拉伸、压缩时最大水平摩阻力（kN/m） |  |  |  |
| 拉伸、压缩时最大竖向变形偏差（mm） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

检测：                                      	审核：